ZAŁĄCZNIK NR 1: SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO – NACZEPA TYPU SEMI JEDNOKROTNIE ROZCIĄGANA

Naczepa niskopodłogowa typu SEMI, rozciągana 1-krotnie do długości 22m (granica tolerancji: ±1m), do przewozu elementów dłużycowych oraz elementów dźwigów.

ZAWIESZENIE NACZEPY

- 6 osi, 5 osi z wymuszonym hydraulicznie układem skrętu, 1 oś stała (pierwsza)

- zawieszenie hydrauliczne, wzmocnione, o skoku 300mm z pełną kompensacją i oddzielną regulacją wysokości prawej i lewej strony (podnoszenie/opuszczanie)

- osie marki SAF, ze zwrotnicami

- wszystkie koła skrętne (bez pierwszej osi), koła w układzie bliźniaczym

- ogumienie marki Michelin o rozmiarze 245/70R17,5

- koło zapasowe 245/70R17,5

- regulacja poziomu jazdy, manometry wskazujące obciążenie osi

- podnoszona oś pierwsza

RAMA NACZEPY

- rama  z możliwością 1-krotnego teleskopowania do długości całkowitej 22m (±1m)

- łabędzia szyja o wysokości pod siodło 1300mm

- możliwość ładowania na przodzie łabędziej szyi oraz z jej tyłu

- systemy mocowania ładunku na naczepie z atestem TÜV

- pokład na całej długości pokryty twardym drewnem

- wysuwane boczne konsole do poszerzania pokładu do 3m

- rama naczepy zaprojektowana dla maksymalnej ładowności do 100 ton (±5 ton) przy prędkości 20km/h

UKŁAD SKRĘTU

- hydrauliczny układ skrętu naczepy wymuszany ruchem ciągnika, 2-obwodowy z dopuszczeniem do jazdy z prędkością 80km/h, certyfikat EC.

- dodatkowe ręczne, wymuszone sterowanie skrętem osi sterowane pilotem na kablu

- system odłączania skrętu wymuszonego ruchem ciągnika ( możliwy tzw. psi chód )

- kąt skrętu kół do 45˚

- automatyczny układ wyłączający wymuszenie skrętu powyżej 25 km/h.

UKŁAD CENTRALNEGO SMAROWANIA

- system centralnego smarowania ( smar klasy 0 ) zamontowany dla wszystkich punktów smarowania ( przód i tył naczepy osobno )

OSPRZĘT

- tablice obrysowe z oświetleniem LED i światło obrotowe

- kliny pod koła

- burty aluminiowe na łabędziej szyi oraz stalowa ścianka przednia

LAKIEROWANIE

- rama oraz teleskop rozciągu przed lakierowaniem w całości śrutowane oraz ocynkowane

- pokrycie ramy 2-warstwowym podkładem oraz 2-warstwowym lakierem

- kolor ramy naczepy – czerwony, RAL 3002

- koła pokryte standardowym lakierem srebrno-szarym

DODATKOWE

- gwarancja na naczepę

- opieka serwisowa 24h

- serwis wyjazdowy

- dokumentacja techniczno-ruchowa  w języku polskim

- zezwolenia niemieckie §70 oraz Zuggutachten

- szkolenie operatora/kierowcy w siedzibie kupującego